# MHB GmbH

Fahrradabstellanlage Typ MHB "FAA-SIE-S-BT 2,3 / 2,8 m

Fahrradabstellanlage zur einseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Konstruktion mit integriertem Wasserableitungssystem

zur gleichzeitigen Aufnahme der Rinnenprofile.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig, Stärke

nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Satteldach

optional: (nur angegeben, wenn Verglasung gewünscht wird)

Verglasung der Rückwandfläche: Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit

Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-seitig linienförmig eingespannt mittels

schraubenloser Clips-Profiltechnik.

Alle Scheiben winddicht an der Konstruktion anliegend und in Profilgummis

eingespannt.

optional: (nur angegeben, wenn Verglasung gewünscht wird)

Verglasung der Seitenwandflächen: Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit

Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-seitig linienförmig eingespannt mittels

schraubenloser Clips-Profiltechnik.

Alle Scheiben winddicht an der Konstruktion anliegend und in Profilgummis

eingespannt.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch oder unterirdisch

ableitend (bitte Entwässerungsart angeben)

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Bautiefe: 2300 mm oder 2800 mm (bitte Maß auswählen)

Systemraster Baubreite: 4500 mm / 6000 mm

Segmente beliebig anreihbar

Durchgangshöhe: 2200 mm

Dachüberstand seitlich: 100 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 (Zone 2 bitte anfragen)

Systemabmaße / Beispiele:

FAA – MHB – SIE – Länge (bitte Maß angeben) x 2,3 / 2,8 – S

FAA – MHB – SIE – 10,5 x 2,3 – S (Baubreite: 1 Segmente 4,3 m)

1 Segment 6,0 m)

FAA – MHB – SIE – 12,0 x 2,3 – S (Baubreite: 2 Segmente 6,0 m)

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-SIE-10,5x2,3-F/S/R

FAA-SIE-12,0x2,3-F/S/R

(weitere Fundamentpläne bei Längenabweichung bitte anfragen)

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-SIE-10,5x2,3-S

FAA-SIE-12,0x2,3-S

Bitte fragen Sie, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bereits in der Planungsphase Ihre gewünschte Überdachung an. Sie erhalten zugeschnitten auf Ihre Bauvorhaben alle erforderlichen Informationen im Vorfeld.

In diesem Zusammenhang ermitteln wir für Sie auch die optimale Anzahl der Einstellplätze bei entsprechenden Fahrradparkerabständen.

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)

Fahrradabstellanlage Typ MHB "FAA-SIE-SD-BT 3,8 / 4,5 m

Fahrradabstellanlage zur doppelseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Konstruktion mit integriertem Wasserableitungssystem

zur gleichzeitigen Aufnahme der Rinnenprofile.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig, Stärke

nach statischen Erfordernissen.

Dachform: doppeltes Satteldach

optional: (nur angegeben, wenn Verglasung gewünscht wird)

Verglasung der Seitenwandflächen: Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit

Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-seitig linienförmig eingespannt mittels

schraubenloser Clips-Profiltechnik.

Alle Scheiben winddicht an der Konstruktion anliegend und in Profilgummis

eingespannt.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch oder unterirdisch

ableitend (bitte Entwässerungsart angeben)

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Bautiefe: 3800 mm oder 4500 mm (bitte Maß auswählen)

Systemraster Baubreite: 4500 mm / 6000 mm

Segmente beliebig anreihbar

Durchgangshöhe: 2200 mm

Dachüberstand seitlich: 100 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 (Zone 2 bitte anfragen)

Systemabmaße / Beispiele:

FAA – MHB – SIE – Länge (bitte Maß angeben) x 2,3 / 2,8 – F

FAA – MHB – SIE – 10,5 x 3,8 – SD (Baubreite: 1 Segmente 4,3 m)

1 Segment 6,0 m)

FAA – MHB – SIE – 12,0 x 4,5 – SD (Baubreite: 2 Segmente 6,0 m)

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-SIE-10,5x3,8-FD/SD/RD

FAA-SIE-12,0x4,5-FD/SD/RD

(weitere Fundamentpläne bei Längenabweichung bitte anfragen)

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-SIE-10,5x3,8-SD

FAA-SIE-12,0x4,5-SD

Bitte fragen Sie, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bereits in der Planungsphase Ihre gewünschte Überdachung an. Sie erhalten zugeschnitten auf Ihre Bauvorhaben alle erforderlichen Informationen im Vorfeld.

In diesem Zusammenhang ermitteln wir für Sie auch die optimale Anzahl der Einstellplätze bei entsprechenden Fahrradparkerabständen.

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)