# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrradabstellanlage Typ MHB "FAA-ALU-S-BT2,3m

Fahrradabstellanlage gefertigt aus einem Strangpressprofilsystem im

durchgehendem Design mit abgerundeten Kanten und unterschiedlichen

Ergänzungsprofilen für technisch orientierte Kompaktlösungen.

Im äußeren Erscheinungsbild keine sichtbaren Schraub- und Klemmverbindungen.

Optional zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich.

Überdachung ausgeführt in einer Voll-Aluminiumkonstruktion.

Beschichtung: Trägerprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Füllprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil: ausgebildet als 9 Kammerprofil mit kreuzförmigem Kern,

vorgerichtet zur verbindungsmittellosen Aufnahme von Füllprofilen in

in geraden und abgerundeten Konturen. Kammersystem zur getrennten Führung

von Wasserabläufen und Elektrokanälen bzw. zusätzlichen Anschlussprofilen.

Mindestwandstärke: Kern minimal 6 mm / Außenkammer minimal 2 mm.

Dachträgerprofil: ausgebildet als 3 Kammersystem mit integrierten Teilkammern zur

Aufnahme von Nutensteinen zur Dachsparrenbefestigung. Getrennte

Kammerführung von Elektroversorgungsmedien und Regenwasser.

Integrierte Laubsiebabdeckung über die gesamte Rinnenlänge -

max. Durchlass 15 mm.

Dachsparren: Aluminiumrechteckprofil nach statischen Erfordernissen

dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: schlagfestes Polycarbonat, (glasklar oder getönt– bitte angeben),

beidseitig UV-beschichtet, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente eingespannt in Dachsparren / Deckprofile sowie durchgehend

linienförmig im Dachträgerprofil.

Dachform: Satteldach - Stichmaß ca. 300 mm

optional: (nur angegeben, wenn Verglasung gewünscht wird)

Verglasung der Rückwandfläche: Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit

Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-seitig linienförmig eingespannt mittel

schraubenloser Clips-Profiltechnik.

Alle Scheiben winddicht an der Konstruktion anliegend und in Profilgummis

eingespannt.

optional: (nur angegeben, wenn Verglasung gewünscht wird)

Verglasung der Seitenwandflächen: Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit

Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-seitig linienförmig eingespannt mittel

schraubenloser Clips-Profiltechnik.

Alle Scheiben winddicht an der Konstruktion anliegend und in Profilgummis

eingespannt.

Regenwasserableitung: über verdeckt integrierte Kanäle der Rinnen und Stützen,

oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Bautiefe: 2300 mm

Systemraster Baubreite: 2700 mm / 4300 mm - Segmente beliebig anreihbar

Durchgangshöhe: 2200 mm

Dachüberstand seitlich: 250 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 (Zone 2 bitte anfragen)

Systemabmaße / Beispiele:

FAA – MHB – ALU – Länge (bitte Maß angeben) x 2,3 – S

FAA – MHB – ALU – 8,6 x 2,3 – S (Baubreite: 2 Segmente 4,3 m)

FAA – MHB – ALU – 11,3 x 2,3 – S (Baubreite: 2 Segmente 4,3 m

1 Segment 2,7 m)

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-ALU-8,6x2,3-S

FAA-ALU-11,3x2,3-S

(weitere Fundamentpläne bei Längenabweichung bitte anfragen)

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-ALU-8,6x2,3-S

FAA-ALU-11,3x2,3-S

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)

Fahrradabstellanlage Typ MHB "FAA-ALU-SD-BT4,3m

Fahrradabstellanlage gefertigt aus einem Strangpressprofilsystem im

durchgehendem Design mit abgerundeten Kanten und unterschiedlichen

Ergänzungsprofilen für technisch orientierte Kompaktlösungen.

Im äußeren Erscheinungsbild keine sichtbaren Schraub- und Klemmverbindungen.

Optional zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich.

Überdachung ausgeführt in einer Voll-Aluminiumkonstruktion.

Beschichtung: Trägerprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Füllprofil pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil: ausgebildet als 9 Kammerprofil mit kreuzförmigem Kern,        	                                                                                                                         		 vorgerichtet zur verbindungsmittellosen Aufnahme von Füllprofilen in

in geraden und abgerundeten Konturen. Kammersystem zur getrennten Führung

von Wasserabläufen und Elektrokanälen bzw. zusätzlichen Anschlussprofilen.

Mindestwandstärke: Kern minimal 6 mm / Außenkammer minimal 2 mm.

Dachträgerprofil: ausgebildet als 3 Kammersystem mit integrierten Teilkammern zur

Aufnahme von Nutensteinen zur Dachsparrenbefestigung. Getrennte

Kammerführung von Elektroversorgungsmedien und Regenwasser.

Integrierte Laubsiebabdeckung über die gesamte Rinnenlänge -

max. Durchlass 15 mm.

Dachsparren: Aluminiumrechteckprofil nach statischen Erfordernissen

dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: schlagfestes Polycarbonat, (glasklar oder getönt– bitte angeben),

beidseitig UV-beschichtet, Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente eingespannt in Dachsparren / Deckprofile sowie durchgehend

linienförmig im Dachträgerprofil.

Dachform: 2-fach Satteldach - Stichmaß ca. 280 mm

optional: (nur angegeben, wenn Verglasung gewünscht wird)

Verglasung der Seitenwandflächen: Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit

Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-seitig linienförmig eingespannt mittel

schraubenloser Clips-Profiltechnik.

Alle Scheiben winddicht an der Konstruktion anliegend und in Profilgummis

eingespannt.

Regenwasserableitung: über verdeckt integrierte Kanäle der Rinnen und Stützen,

oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Bautiefe: 4300 mm

Systemraster Baubreite: 2700 mm / 4300 mm - Segmente beliebig anreihbar

Durchgangshöhe: 2200 mm

Dachüberstand seitlich: 250 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 (Zone 2 bitte anfragen)

Systemabmaße / Beispiele:

FAA – MHB – ALU – Länge (bitte Maß angeben) x 2,3 – SD

FAA – MHB – ALU – 8,6 x 4,3 – SD (Baubreite: 2 Segmente 4,3 m)

FAA – MHB – ALU – 11,3 x 4,3 – SD (Baubreite: 2 Segmente 4,3 m

1 Segment 2,7 m)

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-ALU-8,6x4,3-SD

FAA-ALU-11,3x4,3-SD

(weitere Fundamentpläne bei Längenabweichung bitte anfragen)

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-ALU-8,6x4,3-SD

FAA-ALU-11,3x4,3-SD

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)