# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrradabstellanlage Typ MHB "MHB-AVI-VSG-BT2,4 m" / Grundmodul 2 Segmente

Fahrradabstellanlage zur einseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt im Vollbad

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Konstruktion mit integriertem Wasserableitungssystem

zur gleichzeitigen Aufnahme der Rinnenprofile.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Verbund-Sicherheitsglas klar oder getönt (bitte angeben), Dimensionierung nach

statischen Erfordernissen.

Lagerung 2-fach linienförmig auf den Dachsparren, Abdeckprofilsystem TS 115006

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Sparrenträger:

HEA-Trägerprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachform: Pultdach

Optional: Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 2400 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße:

Grundmodul: 3000x1500x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-AVI-3,0x2,4-VSG

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-AVI-ÜZ-3,0x2,4-VSG

Fahrradabstellanlage Typ MHB " MHB-AVI-VSG-BT2,4 m" / Anbaumodul 1 Segment

Fahrradabstellanlage zur einseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt im Vollbad

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Konstruktion mit integriertem Wasserableitungssystem

zur gleichzeitigen Aufnahme der Rinnenprofile.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Verbund-Sicherheitsglas klar oder getönt (bitte angeben), Dimensionierung nach

statischen Erfordernissen.

Lagerung 2-fach linienförmig auf den Dachsparren, Abdeckprofilsystem TS 115006

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Sparrenträger:

HEA-Trägerprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachform: Pultdach

Optional: Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 2400 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße:

Anbaumodul: 1500x1500x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FAA-AVI-4,5x2,4-VSG

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FAA-AVI-6,0x2,4-VSG

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FAA-AVI-ÜZ-4,5x2,4-VSG

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FAA-AVI-ÜZ-6,0x2,4-VSG

Fahrradabstellanlage Typ MHB "MHB-AVI-VSG-BT4,8 m" / Grundmodul 2 Segmente

Fahrradabstellanlage zur doppelseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt im Vollbad

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Konstruktion mit integriertem Wasserableitungssystem

zur gleichzeitigen Aufnahme der Rinnenprofile.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Verbund-Sicherheitsglas klar oder getönt (bitte angeben), Dimensionierung nach

statischen Erfordernissen.

Lagerung 2-fach linienförmig auf den Dachsparren, Abdeckprofilsystem TS 115006

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Sparrenträger:

HEA-Trägerprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachform: doppelseitiges Pultdach

Optional: Seitenwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 3000 mm

Dachtiefe: ca. 4800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße:

Grundmodul: 3000x3000x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-AVI-3,0x4,8-VSG

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-AVI-ÜZ-3,0x4,8-VSG

Fahrradabstellanlage Typ MHB " MHB-AVI-VSG-BT4,8 m" / Anbaumodul 1 Segment

Fahrradabstellanlage zur doppelseitigen Einstellung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt im Vollbad

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten. Konstruktion mit integriertem Wasserableitungssystem

zur gleichzeitigen Aufnahme der Rinnenprofile.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenprofil:

Blech-Kantprofil mit Anschlüssen für Dachsparren und Stützen.

Blechstärke nach statischen Erfordernissen.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Verbund-Sicherheitsglas klar oder getönt (bitte angeben), Dimensionierung nach

statischen Erfordernissen.

Lagerung 2-fach linienförmig auf den Dachsparren, Abdeckprofilsystem TS 115006

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Sparrenträger:

HEA-Trägerprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachform: doppelseitiges Pultdach

Optional: Seitenwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 4800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße:

Anbaumodul: 1500x1500x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FAA-AVI-4,5x4,8-VSG

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FAA-AVI-6,0x4,8-VSG

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FAA-AVI-ÜZ-4,5x4,8-VSG

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FAA-AVI-ÜZ-6,0x4,8-VSG

Bitte fragen Sie, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bereits in der Planungsphase Ihre gewünschte Überdachung an. Sie erhalten zugeschnitten auf Ihre Bauvorhaben alle erforderlichen Informationen im Vorfeld.

In diesem Zusammenhang ermitteln wir für Sie auch die optimale Anzahl der Einstellplätze bei entsprechenden Fahrradparkerabständen.

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)