# MHB GmbH

Fahrradabstellanlage Typ MHB "FAA-BSA-S-BT 2,3 m - Grundelement

Fahrradabstellanlage zur einseitigen Einstellung

Fahrradabstellanlage gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen

Erfordernissen mit spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen mit

asymmetrischem längsverlaufendem Spitzdach und Giebel- sowie

Deckenverkleidung aus Nadelholz.

Überdachungstraggerüst feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kopfplatte zum verdecktem Anschluss an das Rinnen-Riegelsystem des

Dachaufbaus.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachträgerprofil vorn / hinten:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Stahlfeinblech, schwedisches „Nordmann-Profil“, rot oder schwarz

(Farbton bitte angeben),  Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente aufgelegt auf Rechteckrohr-Sparren. First- und Traufprofile im

„Nordmann“-Profilsystem ausgeführt.

Dachform: asymmetrisches Satteldach, vordere Dachneigung  52°

Deckensichtverkleidung:

Holz-Profilsystem aus Nut und Feder, minimale Stärke 22 mm, ausgeführt als

Sichtschalung bzw. Deckenverblendung, lösungsmittelfrei lasiert

Seitenwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-

seitlich punktartig eingespannt mit 6 Glashaltern.

Rückwände:

Holzwandelemente aus einheimischen Nadelholz, Profilsystem ausführt in Nut- und

Feder mit umlaufenden Rahmen. Minimale Stärke der Einzelprofilelemente: 25 mm,

minimale Stärke des Rahmens: 70 x 70 mm. Alle Holzelemente lösungsmittelfrei

lasiert.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 2000 mm

Dachüberstand seitlich: ca. 200 mm

Dachtiefe: ca. 2300 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Grundelement: 4500 x 2300 x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-BSA-4,5x2,3-S

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-BSA–ÜZ-4,5x2,3-S

Bitte fragen Sie, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bereits in der Planungsphase Ihre gewünschte Überdachung an. Sie erhalten zugeschnitten auf Ihre Bauvorhaben alle erforderlichen Informationen im Vorfeld.

In diesem Zusammenhang ermitteln wir für Sie auch die optimale Anzahl der Einstellplätze bei entsprechenden Fahrradparkerabständen.

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)

Fahrradabstellanlage Typ MHB "FAA-BSA-S-BT 2,3 m - Anbauelement

Fahrradabstellanlage zur einseitigen Einstellung

Anbauelement gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen

Erfordernissen mit spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen mit

asymmetrischem längsverlaufendem Spitzdach und Giebel- sowie

Deckenverkleidung aus Nadelholz.

Überdachungstraggerüst feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kopfplatte zum verdecktem Anschluss an das Rinnen-Riegelsystem des

Dachaufbaus.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachträgerprofil vorn / hinten:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Stahlfeinblech, schwedisches „Nordmann-Profil“, rot oder schwarz

(Farbton bitte angeben),  Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente aufgelegt auf Rechteckrohr-Sparren. First- und Traufprofile im

„Nordmann“-Profilsystem ausgeführt.

Dachform: asymmetrisches Satteldach, vordere Dachneigung  52°

Deckensichtverkleidung:

Holz-Profilsystem aus Nut und Feder, minimale Stärke 22 mm, ausgeführt als

Sichtschalung bzw. Deckenverblendung, lösungsmittelfrei lasiert

Rückwände:

Holzwandelemente aus einheimischen Nadelholz, Profilsystem ausführt in Nut- und

Feder mit umlaufenden Rahmen. Minimale Stärke der Einzelprofilelemente: 25 mm,

minimale Stärke des Rahmens: 70 x 70 mm. Alle Holzelemente lösungsmittelfrei

lasiert.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 2000 mm

Dachüberstand seitlich: ca. 200 mm

Dachtiefe: ca. 2300 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Anbauelement: 4500 x 2300 x 2200 mm

Systemabmaße / Beispiele:

FAA – MHB – BSA – Länge (bitte Maß angeben) x 2,3 – S

FAA – MHB – BSA – 9,0 x 2,3 – S (Baubreite: 2 Segmente 4,5 m)

FAA – MHB – BSA – 13,5 x 2,3 – S (Baubreite: 3 Segmente 4,5 m)

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FAA-BSA-9,0x2,3-S

FAA-BSA-13,5x2,3-S

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FAA-BSA–ÜZ-9,0x2,3-S

FAA-BSA-ÜZ-13,5x2,3-S

Bitte fragen Sie, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bereits in der Planungsphase Ihre gewünschte Überdachung an. Sie erhalten zugeschnitten auf Ihre Bauvorhaben alle erforderlichen Informationen im Vorfeld.

In diesem Zusammenhang ermitteln wir für Sie auch die optimale Anzahl der Einstellplätze bei entsprechenden Fahrradparkerabständen.

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)