# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrradabstellanlage Typ MHB "MHB-VAR-BT2,2 m-P" / Grundmodul 2 Segmente

Fahrradabstellanlage zur einseitigen Einstellung

Fahrradüberdachung gefertigt aus Stahlhohlprofilen und Laserformteilen im Design nach Kundenauftrag für technisch orientierte Kompaktlösungen. Optional zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich. Überdachungskonstruktion feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Stahlgerüst: farb- oder pulverbeschichtet nach RAL (bitte Art und RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung. Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf Fundamentunterbauten. Stützenkonstruktion mit Anschlusskontakt-platten für die Dachausleger und Rinnenträger.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachausleger:

Formlaserteil, Laserstruktur in Abstimmung AG. Kontaktplatte zum Anschluss an die Stützenkonstruktion.

Rinnenträger:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion. Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen. Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Sparrenträger:

Rechtrohrprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen. Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig, dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Pultdach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung:

mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 2200 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Grundmodul: 3000x1500x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: FAA-VAR–3,0x2,2–P

Zugehörige Übersichtszeichnung: FAA-VAR–ÜZ-3,0x2,2-P

Fahrradabstellanlage Typ MHB " MHB-VAR-BT2,2 m-P" / Anbaumodul 1 Segment

Fahrradabstellanlage zur einseitigen Einstellung

Anbaumodul gefertigt aus Stahlhohlprofilen und Laserformteilen im Design nach Kundenauftrag für technisch orientierte Kompaktlösungen. Optional zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich.

Überdachungskonstruktion feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Stahlgerüst: farb- oder pulverbeschichtet nach RAL (bitte Art und RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung. Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf Fundamentunterbauten. Stützenkonstruktion mit Anschlusskontakt-platten für die Dachausleger und Rinnenträger.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachausleger:

Formlaserteil, Laserstruktur in Abstimmung AG. Kontaktplatte zum Anschluss an die Stützenkonstruktion.

Rinnenträger:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion. Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen. Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Sparrenträger:

Rechtrohrprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen. Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Pultdach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung:

mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 2200 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Anbaumodul: 1500x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul: FAA-VAR–4,5x2,2–P

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul: FAA-VAR–6,0x2,2–P

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul: FAA-VAR–ÜZ-4,5x2,2-P

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul: FAA-VAR–ÜZ-6,0x2,2-P

Fahrradabstellanlage Typ MHB "MHB-VAR-BT4,4 m-PD" / Grundmodul 2 Segmente

Fahrradabstellanlage zur doppelseitigen Einstellung

Fahrradüberdachung gefertigt aus Stahlhohlprofilen und Laserformteilen im Design nach Kundenauftrag für technisch orientierte Kompaktlösungen. Optional zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich.

Überdachungskonstruktion feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Stahlgerüst: farb- oder pulverbeschichtet nach RAL (bitte Art und RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung. Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf Fundamentunterbauten.

Stützenkonstruktion mit Anschlusskontaktplatten für die Dachausleger und Rinnenträger.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachausleger:

Formlaserteil, Laserstruktur in Abstimmung AG. Kontaktplatte zum Anschluss an die Stützenkonstruktion.

Rinnenträger:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion. Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Sparrenträger:

Rechtrohrprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen. Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert. Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig, dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Pultdach

Seitenwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 4400 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Grundmodul: 3000x1500x 4400 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: FAA-VAR–3,0x4,4–PD

Zugehörige Übersichtszeichnung: FAA-VAR–ÜZ-3,0x4,4-PD

Fahrradabstellanlage Typ MHB " MHB-VAR-BT4,4 m-P" / Anbaumodul 1 Segment

Fahrradabstellanlage zur doppelseitigen Einstellung

Anbaumodul gefertigt aus Stahlhohlprofilen und Laserformteilen im Design nach

Kundenauftrag für technisch orientierte Kompaktlösungen.

Optional zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich.

Überdachungskonstruktion feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Stahlgerüst: farb- oder pulverbeschichtet nach RAL

(bitte Art und RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Stützenkonstruktion mit Anschlusskontaktplatten für die Dachausleger und

Rinnenträger.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachausleger:

Formlaserteil, Laserstruktur in Abstimmung AG. Kontaktplatte zum Anschluss an

die Stützenkonstruktion.

Rinnenträger:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Sparrenträger:

Rechtrohrprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig

dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Pultdach

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 4400 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Anbaumodul: 1500x4400 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul: FAA-VAR–4,5x4,4–PD

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul: FAA-VAR–6,0x4,4–PD

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul: FAA-VAR–ÜZ-4,5x4,4-PD

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul: FAA-VAR–ÜZ-6,0x4,4-PD

Bitte fragen Sie, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden, bereits in der Planungsphase Ihre gewünschte Überdachung an. Sie erhalten zugeschnitten auf Ihre Bauvorhaben alle erforderlichen Informationen im Vorfeld.

In diesem Zusammenhang ermitteln wir für Sie auch die optimale Anzahl der Einstellplätze bei entsprechenden Fahrradparkerabständen.

Zubehör zu den Fahrradabstellanlagen

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten wie Fahrradparker oder Abfallbehälter sowie Beleuchtung nach Erfordernis)