# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Avibus" / Grundmodul – 2 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in Modulweise als

einseitiges Pultdach.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	              Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Stützenkonstruktion mit verdeckt liegenden Anschlüssen zum Rinnensystem und zu

den  Dachsparren. Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenträger:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Sparrenträger:

HEA-Trägerprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Verbundsicherheitsglas klar oder getönt (bitte RAL-Ton angeben),

dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Lagerung 2-fach linienförmig auf den Dachsparren, Abdeckprofilsystem TS 115006

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Dachform: Pultdach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 2200 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Grundmodul: 3000x1500x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Avibus – 2-Feld – AM 1500 SW 1500

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Avibus – ÜZ - 2-Feld – AM 1500 SW 1500

Fahrgastunterstand Typ MHB "Avibus" / Anbaumodul – 1 Segment

Wartehallenanbauelement gefertigt aus Stahlprofilen nach statischen

Erfordernissen mit spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in

Modulweise als einseitiges Pultdach.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	              Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Stützenkonstruktion mit verdeckt liegenden Anschlüssen zum Rinnensystem und zu

den  Dachsparren. Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenträger:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Sparrenträger:

HEA-Trägerprofil, dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Anschlüsse zu den Stützen ausgebildet als Kontaktplatten mit HV-Garnituren.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Verbundsicherheitsglas klar oder getönt (bitte RAL-Ton angeben),

dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Lagerung 2-fach linienförmig auf den Dachsparren, Abdeckprofilsystem TS 115006

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Dachform: Pultdach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 2200 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Anbaumodul: 1500x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FGU Avibus – 3-Feld – AM 1500 SW 1500

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FGU Avibus – 4-Feld – AM 1500 SW 1500

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FGU Avibus – ÜZ - 3-Feld – AM 1500 SW 1500

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FGU Avibus – ÜZ - 4-Feld – AM 1500 SW 1500

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Avibus" / 2-4 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 2 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1500 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 6: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 4 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 7: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 6 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 3000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Windschutz: vorderer Wind- und Schneeschutz über 1 – 2 Felder, li./re. angeordnet

(bitte wählen Sie zutreffendes aus)

Sprossenrahmen: 5-teiliger Sprossenrahmen als Ersatz für Vollscheibe - vandalismusresistent

- Voll-Aluminiumkonstruktion

- schraubenlose Einspannung der jeweiligen Füllelemente

- innenliegende Dichtgummis

- Füllelemente: 10 mm Trespa / 10 mm ESG klar

(bitte wählen Sie aus unserem Programm die Füllelemente selbst nach Erfordernis)

Beispiel: untere 2 Segmente „Baumax“ / obere 3 Segmente ESG

untere 2 Segmente und oberes Segmente „Baumax“ / Mittelsegmente ESG

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

ACHTUNG: Dieses Modell ist erweiterbar und in doppelseitiger Ausführung lieferbar.

Bitte fragen Sie bei Bedarf entsprechende Übersichtszeichnungen und die

technischen Daten an.

Dem System angepasst finden Sie die Fahrradüberdachungen unter:

Modell: MHB-AVI-…