# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Knickda" / 2 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen in

Kragarmkonstruktion mit 2-fach 45° abgewinkelten optischen Erscheinungsbild.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Rechteckrohrprofil mit integrierter Scheibeneinspannung.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dacheindeckung:

Im Überkopfbereich Stahlfeinblech (beschichtet) / im Schrägbereich VSG

klar oder getönt (bitte angeben)      .

Dimensionierung erfolgt nach statischen Erfordernissen Standort bezogen.

Dachform: 45° abgewinkeltes Flachdach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in Andrückprofilen mit innen liegenden

Dichtgummis.

Regenwasserableitung: frei entwässernd, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1370 mm

Systemraster Seitenwand: 1370 mm

Dachtiefe: ca. 1700 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 2740x1370x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Knickda 2-Feld – AM 1370 SW 1370

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Knickda – ÜZ - 2-Feld – AM 1370 SW 1370

Fahrgastunterstand Typ MHB "Knickda" / 3 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen in

Kragarmkonstruktion mit 2-fach 45° abgewinkelten optischen Erscheinungsbild.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Rechteckrohrprofil mit integrierter Scheibeneinspannung.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dacheindeckung:

Im Überkopfbereich Stahlfeinblech (beschichtet) / im Schrägbereich VSG

klar oder getönt (bitte angeben)      .

Dimensionierung erfolgt nach statischen Erfordernissen Standort bezogen.

Dachform: 45° abgewinkeltes Flachdach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in Andrückprofilen mit innen liegenden

Dichtgummis.

Regenwasserableitung: frei entwässernd, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1370 mm

Systemraster Seitenwand: 1370 mm

Dachtiefe: ca. 1700 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 4110x1370x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Knickda 3-Feld – AM 1370 SW 1370

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Knickda – ÜZ - 3-Feld – AM 1370 SW 1370

Fahrgastunterstand Typ MHB "Knickda" / 4 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen in

Kragarmkonstruktion mit 2-fach 45° abgewinkelten optischen Erscheinungsbild.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Rechteckrohrprofil mit integrierter Scheibeneinspannung.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dacheindeckung:

Im Überkopfbereich Stahlfeinblech (beschichtet) / im Schrägbereich VSG

klar oder getönt (bitte angeben)      .

Dimensionierung erfolgt nach statischen Erfordernissen Standort bezogen.

Dachform: 45° abgewinkeltes Flachdach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in Andrückprofilen mit innen liegenden

Dichtgummis.

Regenwasserableitung: frei entwässernd, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1370 mm

Systemraster Seitenwand: 1370 mm

Dachtiefe: ca. 1700 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 5480x1370x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Knickda 4-Feld – AM 1370 SW 1370

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Knickda – ÜZ - 4-Feld – AM 1370 SW 1370

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Knickda" / 2-4 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 3 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1370 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 6: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 4 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 7: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 6 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2740 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Sprossenrahmen: 3-teiliger Sprossenrahmen als Ersatz für Vollscheibe - vandalismusresistent

- Voll-Aluminiumkonstruktion

- schraubenlose Einspannung der jeweiligen Füllelemente

- innenliegende Dichtgummis

- Füllelemente: 10 mm Trespa / 10 mm ESG klar

(bitte wählen Sie aus unserem Programm die Füllelemente selbst nach Erfordernis)

Beispiel: unteres Segment Trespa / obere 2 Segmente ESG

untere und obere Segmente ESG 10 mm

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

ACHTUNG: Dieses Modell ist erweiterbar im Bauraster 1370 mm.

Bitte fragen Sie bei Bedarf entsprechende Übersichtszeichnungen und die

technischen Daten an.

Dem System angepasst fertigen wir auch für Sie Fahrradüberdachungen.