# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Spannda" / Grundmodul – 2 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in Modulweise als

doppelseitiges abgespanntes Pultdach.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Rundrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Stützenkonstruktion mit verdeckt liegenden Anschlüssen zum Rinnensystem und zu

den  Dachsparren. Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenträger:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Verbundsicherheitsglas klar oder getönt (bitte angeben),

dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Lagerung 2-fach linienförmig auf den Dachsparren, Abdeckprofilsystem TS 115006

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Dachform: doppelseitiges Pultdach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1750 mm

Dachtiefe: ca. 4400 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Grundmodul: 3500x2200x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Spannda – 2-Feld – AM 1750

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Spannda – ÜZ - 2-Feld – AM 1750

Fahrgastunterstand Typ MHB "Spannda" / Anbaumodul – 1 Segment

Wartehallenanbaumodul gefertigt aus Stahlprofilen nach statischen Erfordernissen

mit spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in Modulweise als

doppelseitiges abgespanntes Pultdach.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Rundrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Stützenkonstruktion mit verdeckt liegenden Anschlüssen zum Rinnensystem und zu

den  Dachsparren. Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Rinnenträger:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Verbundsicherheitsglas klar oder getönt (bitte angeben),

dimensioniert nach statischen Erfordernissen.

Lagerung 2-fach linienförmig auf den Dachsparren, Abdeckprofilsystem TS 115006

mit doppelter Profilgummiabdichtung.

Dachform: doppelseitiges Pultdach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1750 mm

Dachtiefe: ca. 4400 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße Anbaumodul: 1750x2200x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FGU-Spannda-5,25x4,4

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FGU-Spannda-7,0x4,4

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FGU-Spannda-ÜZ-5,25x4,4

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FGU-Spannda-ÜZ-7,0x4,4

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Spannda"

Bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 3 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1750 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 6: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 4 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 7: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 6 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 3500 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)