# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Sparda" / 2 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen in

Pfosten- / Riegelkonstruktion.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen

Ausrichtung auf Fundamentunterbauten.

Querriegel vorgerichtet zur gleichzeitigen Aufnahme der Dachsparren.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung: Kunststoff „Kömacel„, weiß

Dachform: Flachdach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm, punktartig 6-fach seitlich eingespannt in

Glashalter.

Regenwasserableitung: frei oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 1400 mm

Dachtiefe: ca. 1500 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 2800x1500x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Sparda – 2-Feld – AM 1400 SW 1400

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Sparda–ÜZ-2-Feld

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Sparda" / 2 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 1: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 1400 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 2 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1400 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Raubvogelaufkleber schwarz: (bitte wählen Sie die Anzahl je Scheibe nach Erfordernis)