# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Spezial" / Grundmodul – 2 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in Modulweise als

Reihenspitzdach.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kragarmkonstruktion mit integriertem Rinnensystem zur gleichzeitigen Aufnahme

der Dachsparren.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig,

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Dachform: quer verlaufende Satteldachelemente

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 1400 mm oder 1000 mm (bitte Maß festlegen)

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße:

Grundmodul: 2800x1400/1000 (bitte Maß angeben) x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Spezial – 2-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Spezial Variant – 2 Feld – AM 1400 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Spezial – ÜZ - 2-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Spezial – ÜZ - 2 Feld – AM 1400 SW 1000

Fahrgastunterstand Typ MHB " Spezial" / Anbaumodul – 1 Segment

Wartehallenanbauelement  gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen

Erfordernissen mit spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in

Modulweise als Reihenspitzdach.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kragarmkonstruktion mit integriertem Rinnensystem zur gleichzeitigen Aufnahme

der Dachsparren.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig,

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Dachform: quer verlaufendes Satteldachelement

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße:

Anbaumodul: 1400x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FGU Spezial – 3-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Spezial – 3 Feld – AM 1400 SW 1000

Zugehöriger Fundamentplan: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FGU Spezial – 4-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Spezial – 4 Feld – AM 1400 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 1 x Anbaumodul:

FGU Spezial – ÜZ - 3-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Spezial – ÜZ - 3 Feld – AM 1400 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung: 1 x Grundmodul + 2 x Anbaumodul:

FGU Spezial – ÜZ - 4-Feld – AM 1400 SW 1400

FGU Spezial – ÜZ - 4 Feld – AM 1400 SW 1000

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Spezial" / 2-4 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 1: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 1400 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 2: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 2800 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 3: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 4200 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 2 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1400 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 6: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 4 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 7: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 6 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2800 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Windschutz: vorderer Wind- und Schneeschutz über 1 – 2 Felder, li./re. angeordnet

(bitte wählen Sie zutreffendes aus)

Sprossenrahmen: 5-teiliger Sprossenrahmen als Ersatz für Vollscheibe - vandalismusresistent

- Voll-Aluminiumkonstruktion

- schraubenlose Einspannung der jeweiligen Füllelemente

- innenliegende Dichtgummis

- Füllelemente: 10 mm Trespa / 10 mm ESG klar

(bitte wählen Sie aus unserem Programm die Füllelemente selbst nach Erfordernis)

Beispiel: untere 2 Segmente Trespa / obere 3 Segmente ESG

untere 2 Segmente und oberes Segmente Trespa / Mittelsegmente ESG

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

ACHTUNG: Dieses Modell ist erweiterbar, auch im Bauraster 1500 mm und in

doppelseitiger Ausführung lieferbar.

Bitte fragen Sie bei Bedarf entsprechende Übersichtszeichnungen und die

technischen Daten an.

Dem System angepasst finden Sie die Fahrradüberdachungen unter:

Modell: MHB-GYM-…-S/SD