# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Spidanor" / 2 Feld

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen mit symmetrischem

längsverlaufendem Spitzdach und Deckenverkleidung aus Nadelholz.

Wartehallentraggerüst feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kopfplatte zum verdecktem Anschluss an das Rinnen-Riegelsystem des

Dachaufbaus.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachträgerprofil vorn / hinten:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Stahlfeinblech, schwedisches „Nordmann-Profil“, rot oder schwarz

(Farbton bitte angeben),  Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente aufgelegt auf Rechteckrohr-Sparren. First- und Traufprofile im

„Nordmann-Profil“-System ausgeführt.

Dachform: symmetrisches Satteldach

Deckensichtverkleidung:

Holz-Profilsystem aus Nut und Feder, minimale Stärke 22 mm, ausgeführt als

Sichtschalung bzw. Deckenverblendung, lösungsmittelfrei lasiert

oder

Sperrholz mit Naturmaserung, wasserfest verleimt, minimale Stärke 12 mm,

ausgeführt als Sichtschalung bzw. Deckenverblendung, lösungsmittelfrei lasiert

(gewünschte Art der Deckenverkleidung bitte angeben),

Seitenwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-

seitlich punktartig eingespannt mit 6 Glashaltern.

Rückwände:

Holzwandelemente aus einheimischen Nadelholz, Profilsystem ausführt in Nut- und

Feder mit umlaufenden Rahmen. Minimale Stärke der Einzelprofilelemente: 25 mm,

minimale Stärke des Rahmens: 70 x 70 mm. Alle Holzelemente lösungsmittelfrei

lasiert.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm oder 1000 mm (bitte Maß festlegen)

Dachüberstand seitlich: ca. 250 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Achtung: Dieses Modell ist bis 300 kg/qm Schneelast lieferbar.

Bitte fragen Sie den Einsatzfall gesondert an.

Systemabmaße:

2-feld Wartehalle: 3000x1500/1000 (bitte Maß angeben) x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Spidanor – 2-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Spidanor – 2 Feld – AM 1500 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Spidanor – ÜZ - 2-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Spidanor – ÜZ - 2 Feld – AM 1500 SW 1000

Fahrgastunterstand Typ MHB "Spidanor" / 3 Feld

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen mit symmetrischem

längsverlaufendem Spitzdach und Deckenverkleidung aus Nadelholz.

Wartehallentraggerüst feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kopfplatte zum verdecktem Anschluss an das Rinnen-Riegelsystem des

Dachaufbaus.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachträgerprofil vorn / hinten:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Stahlfeinblech, schwedisches „Nordmann-Profil“, rot oder schwarz

(Farbton bitte angeben),  Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente aufgelegt auf Rechteckrohr-Sparren. First- und Traufprofile im

„Nordmann-Profil“-System ausgeführt.

Dachform: symmetrisches Satteldach

Deckensichtverkleidung:

Holz-Profilsystem aus Nut und Feder, minimale Stärke 22 mm, ausgeführt als

Sichtschalung bzw. Deckenverblendung, lösungsmittelfrei lasiert

oder

Sperrholz mit Naturmaserung, wasserfest verleimt, minimale Stärke 12 mm,

ausgeführt als Sichtschalung bzw. Deckenverblendung, lösungsmittelfrei lasiert

(gewünschte Art der Deckenverkleidung bitte angeben),

Seitenwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-

seitlich punktartig eingespannt mit 6 Glashaltern.

Rückwände:

Holzwandelemente aus einheimischen Nadelholz, Profilsystem ausführt in Nut- und

Feder mit umlaufenden Rahmen. Minimale Stärke der Einzelprofilelemente: 25 mm,

minimale Stärke des Rahmens: 70 x 70 mm. Alle Holzelemente lösungsmittelfrei

lasiert.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm oder 1000 mm (bitte Maß festlegen)

Dachüberstand seitlich: ca. 250 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1

Achtung: Dieses Modell ist bis 300 kg/qm Schneelast lieferbar.

Bitte fragen Sie den Einsatzfall gesondert an.

Systemabmaße:

3-feld Wartehalle: 4500x1500/1000 (bitte Maß angeben) x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Spidanor – 3-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Spidanor – 3 Feld – AM 1500 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Spidanor – ÜZ - 3-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Spidanor – ÜZ - 3 Feld – AM 1500 SW 1000

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Spidanor" / 2-3 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 1: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 1400 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 2: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 2800 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 3: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 4200 mm, Sitzbreite: 350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Windschutz: vorderer Wind- und Schneeschutz über 1 – 2 Felder, li./re. angeordnet

(bitte wählen Sie zutreffendes aus)

Sprossenrahmen: 5-teiliger Sprossenrahmen als Ersatz für Vollscheibe - vandalismusresistent

- Voll-Aluminiumkonstruktion

- schraubenlose Einspannung der jeweiligen Füllelemente

- innenliegende Dichtgummis

- Füllelemente: 10 mm Trespa / 10 mm ESG klar

(bitte wählen Sie aus unserem Programm die Füllelemente selbst nach Erfordernis)

Beispiel: untere 2 Segmente Trespa / obere 3 Segmente ESG

untere 2 Segmente und oberes Segmente Trespa / Mittelsegmente ESG

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)