# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Spidatrans" / 2 Feld

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen mit symmetrischem

längsverlaufendem Spitzdach mit schlagfestem Polycarbonat eingedeckt.

Wartehallentraggerüst feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kopfplatte zum verdecktem Anschluss an das Rinnen-Riegelsystem des

Dachaufbaus.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachträgerprofil vorn / hinten:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat, klar, schlagfest, beidseitig UV-beständig. Stärke nach statischen

Erfordernissen.

Dachform: symmetrisches Satteldach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-

seitlich punktartig eingespannt mit 6 Glashaltern.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm oder 1000 mm (bitte Maß festlegen)

Dachüberstand seitlich: ca. 250 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Achtung: Dieses Modell ist bis 300 kg/qm Schneelast lieferbar.

Bitte fragen Sie den Einsatzfall gesondert an.

Systemabmaße:

2-feld Wartehalle: 3000x1500/1000 (bitte Maß angeben) x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Spidatrans – 2-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Spidatrans – 2 Feld – AM 1500 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Spidatrans – ÜZ - 2-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Spidatrans – ÜZ - 2 Feld – AM 1500 SW 1000

Fahrgastunterstand Typ MHB "Spidatrans" / 3 Feld

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen mit symmetrischem

längsverlaufendem Spitzdach mit schlagfestem Polycarbonat eingedeckt.

Wartehallentraggerüst feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kopfplatte zum verdecktem Anschluss an das Rinnen-Riegelsystem des

Dachaufbaus.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachträgerprofil vorn / hinten:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat, klar, schlagfest, beidseitig UV-beständig. Stärke nach statischen

Erfordernissen.

Dachform: symmetrisches Satteldach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB), 2-

seitlich punktartig eingespannt mit 6 Glashaltern.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Systemraster Seitenwand: 1500 mm oder 1000 mm (bitte Maß festlegen)

Dachüberstand seitlich: ca. 250 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Achtung: Dieses Modell ist bis 300 kg/qm Schneelast lieferbar.

Bitte fragen Sie den Einsatzfall gesondert an.

Systemabmaße:

3-feld Wartehalle: 3000x1500/1000 (bitte Maß angeben) x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Spidatrans – 3-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Spidatrans – 3 Feld – AM 1500 SW 1000

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Spidatrans – ÜZ - 3-Feld – AM 1500 SW 1500

FGU Spidatrans – ÜZ - 3 Feld – AM 1500 SW 1000

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Spidatrans" / 2-3 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 1: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 1500 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 2: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 3000 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 3: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 4500 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 2 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1500 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 6: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 4 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 7: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 6 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 3000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Windschutz: vorderer Wind- und Schneeschutz über 1 – 2 Felder, li./re. angeordnet

(bitte wählen Sie zutreffendes aus)

Sprossenrahmen: 5-teiliger Sprossenrahmen als Ersatz für Vollscheibe - vandalismusresistent

- Voll-Aluminiumkonstruktion

- schraubenlose Einspannung der jeweiligen Füllelemente

- innenliegende Dichtgummis

- Füllelemente: 10 mm Trespa / 10 mm ESG klar

(bitte wählen Sie aus unserem Programm die Füllelemente selbst nach Erfordernis)

Beispiel: untere 2 Segmente Trespa / obere 3 Segmente ESG

untere 2 Segmente und oberes Segmente Trespa / Mittelsegmente ESG

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)