# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Topas I" / 2 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in einer Stahl- /

Aluminiumbauweise.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

Kragarmkonstruktion ausgebildet als Rundrohrprofil mit unterschiedlichen

Materialquerschnitten sowie innen liegender Regenwasserführung.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kragarmkonstruktion mit integriertem Rinnensystem zur gleichzeitigen Aufnahme

der Entwässerungsrinnen.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig,

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Dachform: längsverlaufendes Runddach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 3000x1500x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Topas1 – 2-Feld – AM 1500

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Topas1 – ÜZ - 2-Feld – AM 1500

Fahrgastunterstand Typ MHB "Topas I" / 3 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in einer Stahl- /

Aluminiumbauweise.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

Kragarmkonstruktion ausgebildet als Rundrohrprofil mit unterschiedlichen

Materialquerschnitten sowie innen liegender Regenwasserführung.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kragarmkonstruktion mit integriertem Rinnensystem zur gleichzeitigen Aufnahme

der Entwässerungsrinnen.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig,

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Dachform: längsverlaufendes Runddach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 4500x1500x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Topas1 – 3-Feld – AM 1500

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Topas1 – ÜZ - 3-Feld – AM 1500

Fahrgastunterstand Typ MHB "Topas II" / 2 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in einer Stahl- /

Aluminiumbauweise.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

Kragarmkonstruktion ausgebildet als Rundrohrprofildoppelstütze mit

Unterschiedlichen Materialquerschnitten sowie innen liegender

Regenwasserführung.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kragarmkonstruktion mit integriertem Rinnensystem zur gleichzeitigen Aufnahme

der Entwässerungsrinnen.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig,

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Dachform: längsverlaufendes Runddach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 3000x1500x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Topas2 – 2-Feld – AM 1500

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Topas2 – ÜZ - 2-Feld – AM 1500

Fahrgastunterstand Typ MHB "Topas II" / 3 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in einer Stahl- /

Aluminiumbauweise.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

Kragarmkonstruktion ausgebildet als Rundrohrprofildoppelstütze mit

Unterschiedlichen Materialquerschnitten sowie innen liegender

Regenwasserführung.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kragarmkonstruktion mit integriertem Rinnensystem zur gleichzeitigen Aufnahme

der Entwässerungsrinnen.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Polycarbonat klar oder getönt (bitte angeben), beidseitig UV-beständig,

Dimensionierung nach statischen Erfordernissen.

Dachform: längsverlaufendes Runddach

Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

linienförmig 2-seitig seitlich eingespannt in schraubenloses Glashalterprofil mit

innen liegenden Dichtgummis.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1500 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 4500x1500x 2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Topas2 – 3-Feld – AM 1500

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Topas2 – ÜZ - 3-Feld – AM 1500

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Topas I und II" / 2-3 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 3 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1500 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 6: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 4 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 7: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 6 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 3000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Sprossenrahmen: 5-teiliger Sprossenrahmen als Ersatz für Vollscheibe - vandalismusresistent

- Voll-Aluminiumkonstruktion

- schraubenlose Einspannung der jeweiligen Füllelemente

- innenliegende Dichtgummis

- Füllelemente: 10 mm Trespa / 10 mm ESG klar

(bitte wählen Sie aus unserem Programm die Füllelemente selbst nach Erfordernis)

Beispiel: untere 2 Segmente Trespa / obere 3 Segmente ESG

untere 2 Segmente und oberes Segmente Trespa / Mittelsegmente ESG

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

ACHTUNG: Dieses Modell ist erweiterbar im Bauraster 1500 mm.

Bitte fragen Sie bei Bedarf entsprechende Übersichtszeichnungen und die

technischen Daten an.