# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Transda" / 2 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Rundrohrprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in Edelstahl.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Rundrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.

Anschlüsse zu den Rundrohrprofil-Längsträgern ausgebildet als

Schweißkonstruktion mit Laserformteilen.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Rundrohrprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Längsträger.

Dacheindeckung:

TVG 20 mm klar oder getönt (bitte angeben). Glaseinspannung mit einem

punktartigem Bauart zugelassenen System.

Dimensionierung erfolgt Standort bezogen nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Pultdach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

punktartig eingespannt in Glashalter.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 1400 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 2800x1400x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Transda – 2-Feld – AM 1400 SW 1400

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Transda – ÜZ - 2-Feld – AM 1400 SW 1400

Fahrgastunterstand Typ MHB "Transda" / 3 Segmente

Wartehalle gefertigt aus Rundrohrprofilen nach statischen Erfordernissen mit

spezifischen zur Entwässerung ausgebildeten Kantteilen in Edelstahl.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Traggerüst: pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

oder farbbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Rundrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.

Anschlüsse zu den Rundrohrprofil-Längsträgern ausgebildet als

Schweißkonstruktion mit Laserformteilen.

Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Rundrohrprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Längsträger.

Dacheindeckung:

TVG 20 mm klar oder getönt (bitte angeben). Glaseinspannung mit einem

punktartigem Bauart zugelassenen System.

Dimensionierung erfolgt Standort bezogen nach statischen Erfordernissen.

Dachform: Pultdach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

punktartig eingespannt in Glashalter.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster Rückwand: 1400 mm

Systemraster Seitenwand: 1400 mm

Dachtiefe: ca. 1800 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Systemabmaße: 4200x1400x2200 mm

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Transda – 3-Feld – AM 1400 SW 1400

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Transda – ÜZ - 3-Feld – AM 1400 SW 1400

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Transda" / 2-3 Feld

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 5: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 2 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 1400 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 6: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 4 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2000 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Sitzbank 7: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, 6 Drahtgittereinzelsitze ohne Rückenlehne

beschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben). Länge: 2800 mm, Sitzabmaße: 430x350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Windschutz: vorderer Wind- und Schneeschutz über 1 – 2 Felder, li./re. angeordnet

(bitte wählen Sie zutreffendes aus)

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)