# MHB GmbH Fürstenwalde

Fahrgastunterstand Typ MHB "Vorwerk"

Wartehalle gefertigt aus Stahlhohlprofilen und Biegeteilen sowie Klinkermauerwerk

im Design „nördlicher Raum“.

Optional zweifarbige Gestaltung der Stützen und Dachträgerprofile möglich.

Wartehalle feuerverzinkt im Vollbad ausgeführt.

Beschichtung Stahlgerüst: farb- oder pulverbeschichtet nach RAL

(bitte Art und RAL-Ton angeben)

Stützenprofil:

ausgebildet als Quadratrohrprofil mit innen liegender Regenwasserführung.        	             Fußplatte vorgerichtet zur dreidimensionalen Ausrichtung auf

Fundamentunterbauten.

Kopfplatte zum verdecktem Anschluss an das Rinnen-Riegelsystem des

Dachaufbaus.

Materialstärke nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Eckpfeiler:

Massives Klinkermauerwerk im Rechteckverbund hergestellt.

Fugen mit Mörtel verfüllt.

Dachträgerprofil vorn / hinten:

ausgebildet als Sonderkantteil / Rinne mit gleichzeitiger Trägerfunktion.

Material: Stahlblech – Schweißstöße sind nicht zugelassen

Materialstärke: nach statischen Erfordernissen, minimal 4 mm.

Dachsparren:

Stahl-Rechteckprofil nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

Profile vorbereitet zum Anschluss an die Rinnenkonstruktion.

Dacheindeckung:

Stahlfeinblech, schwedisches „Nordmann-Profil“, rot oder schwarz

(Farbton bitte angeben),  Stärke nach statischen Erfordernissen.

Dachelemente aufgelegt auf Rechteckrohr-Sparren. First- und Traufprofile im

„Nordmann“-Profilsystem ausgeführt. Deckensichtverkleidung aus

Aluminiumblech, beschichtet.

oder

Voll-Holz-Schalung mit Schindeleindeckung

Dachform: symmetrisches Satteldach

Seiten- / Rückwandverglasung:

Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor (KARO-MHB),

2-seitig linienförmig eingespannt.

Regenwasserableitung: über Rinnen und Stützen, oberirdisch ableitend

Verankerung: mittels Spezialanker über 3-dimensional verstellbarer

Fußplattentechnik auf Einzelfundamente 25 cm unter OKFF.

Systemraster innen: ca. 4200x2000x2200 mm

Systemraster außen: ca. 4900x2300x3000 mm

Dachüberstand seitlich: ca. 200 mm

Durchgangshöhe: 2200 mm

Schneelast: Schneelastzone 1 / 2

Planungshilfen für den Projektanten:

Zugehöriger Fundamentplan:

FGU Vorwerk – AM 4200 SW 2000

Zugehörige Übersichtszeichnung:

FGU Vorwerk – ÜZ - AM 4200 SW 2000

Zubehör zu den Fahrgastunterständen Typ MHB "Vorwerk"

(bitte wählen Sie einzelne Komponenten oder Kombinationen nach Erfordernis)

Sitzbank 1: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 1400 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 2: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 2800 mm, Sitzbreite: 350 mm

Sitzbank 3: Unterkonstruktion K 50 feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

befestigt an den Rückwandstützen der Wartehalle, Sitzfläche Buche, ohne Rückenlehne.

Länge: 4200 mm, Sitzbreite: 350 mm

Beleuchtung: schlaggeschützte Wannenaufbauleuchte 1x36 W, SK II, IP 54

Windschutz: vorderer Wind- und Schneeschutz li./re. angeordnet

Seniorenbügel: Seniorenbügel als Zusatzelement zur Sitzbank, Rundrohr, feuerverzinkt und

pulverbeschichtet nach RAL (bitte RAL-Ton angeben)

Abfallbehälter: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)

Informationsvitrine: (bitte wählen Sie aus unserem Programm nach Erfordernis)